Rockwell C29/C39 Opcode Table

|  | x0 | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | xA | xB | xC | xD | xE | xF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x | BRK | ORA (I) | MPY | TIP |  | ORA Z | ASL Z | RMB 0,Z | PHP | ORA I | ASL A | JSB 0 | JPI | ORA a | ASL a | BBR 0,Z |
| 1x | BPL R | ORA (I),X | MPA | LAB A |  | ORA Z,X | ASL Z,X | RMB 1,Z | CLC | ORA a,Y | NEG A | JSB 1 |  | ORA a,X | ASL a,X | BBR 1,Z |
| 2x | JSR a | AND (I) | PSH | PHW | BIT Z | AND Z | ROL Z | RMB 2,Z | PLP | AND I | ROL A | JSB 2 | BIT a | AND a | ROL a | BBR 2,Z |
| 3x | BMI R | AND (I),X | PUL | PLW |  | AND Z,X | ROL Z,X | RMB 3,Z | SEC | AND a,Y | ASR A | JSB 3 |  | AND a,X | ROL a,X | BBR 3,Z |
| 4x | RTI | EOR (I) | RND |  |  | EOR Z | LSR Z | RMB 4,Z | PHA | EOR I | LSR A | JSB 4 | JMP a | EOR a | LSR a | BBR 4,Z |
| 5x | BVC R | EOR (I),X | CLW |  |  | EOR Z,X | LSR Z,X | RMB 5,Z | CLI | EOR a,Y | PHY | JSB 5 |  | EOR a,X | LSR a,X | BBR 5,Z |
| 6x | RTS | ADC (I) | TAW |  | ADD Z | ADC Z | ROR Z | RMB 6,Z | PLA | ADC I | ROR A | JSB 6 | JMP (a) | ADC a | ROR a | BBR 6,Z |
| 7x | BVS R | ADC (I),X | TWA |  | ADD Z,X | ADC Z,X | ROR Z,X | RMB 7,Z | SEI | ADC a,Y | PLY | JSB 7 | JMP a,X | ADC a,X | ROR a,X | BBR 7,Z |
| 8x | BRA R | STA (I) |  |  | STY Z | STA Z | STX Z | SMB 0,Z | DEY | ADD I | TXA | NXT | STY a | STA a | STX a | BBS 0,Z |
| 9x | BCC R | STA (I),X |  |  | STY Z,X | STA Z,X | STX Z,X | SMB 1,Z | TYA | STA a,Y | TXS | LII |  | STA a,X |  | BBS 1,Z |
| Ax | LDY I | LDA (I) | LDX I |  | LDY Z | LDA Z | LDX Z | SMB 2,Z | TAY | LDA I | TAX | LAN | LDY a | LDA a | LDX a | BBS 2,Z |
| Bx | BCS R | LDA (I),X | STI Z |  | LDY Z,X | LDA Z,X | LDX Z,Y | SMB 3,Z | CLV | LDA a,Y | TSX | INI | LDY a,X | LDA a,X | LDX a,Y | BBS 3,Z |
| Cx | CPY I | CMP (I) | RBA a |  | CPY Z | CMP Z | DEC Z | SMB 4,Z | INY | CMP I | DEX | PHI | CPY a | CMP a | DEC a | BBS 4,Z |
| Dx | BNE R | CMP (I),X | SBA a |  | EXC Z,X | CMP Z,X | DEC Z,X | SMB 5,Z | CLD | CMP a,Y | PHX | PLI |  | CMP a,X | DEC a,X | BBS 5,Z |
| Ex | CPX I | SBC (I) | BAR I |  | CPX Z | SBC Z | INC Z | SMB 6,Z | INX | SBC I | NOP | LAI | CPX a | SBC a | INC a | BBS 6,Z |
| Fx | BEQ R | SBC (I),X | BAS a |  |  | SBC Z,X | INC Z,X | SMB 7,Z | SED | SBC a,Y | PLX | PIA |  | SBC a,X | INC a,X | BBS 7,Z |

A	Accumulator	a	Absolute

I	Immediate	(I)	Indirect		Shaded cells are undefined opcodes.

R	PC-relative	Z	Zero page

Banking Register Bit Assignments

| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES3 | ES2 | ES1 | ES0 | A16 | A15 | A14 | A13 |

Power-On/Reset Defaults Of Banking Registers

| Register | AD15 | AD14 | AD13 | Bank # | Power-on | Select | Speed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| $0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 0000 | ES0 | x1 |
| $0019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1101 0001 | ES1 | x1 |
| $001A | 0 | 1 | 0 | 2 | 1011 0010 | ES2 | x1 |
| $001B | 0 | 1 | 1 | 3 | 1011 0011 | ES3 | x1 |
| $001C | 1 | 0 | 0 | 4 | 0111 0100 | ES4 | x1 |
| $001D | 1 | 0 | 1 | 5 | 0111 0101 | ES5 | x1 |
| $001E | 1 | 1 | 0 | 6 | 0111 0110 | ES6 | x1 |
| $001F | 1 | 1 | 1 | 7 | 0111 0111 | ES7 | x1 |